本课程的性质和任务是什么？

一台完整的机器通常由哪些基本部分组成？

机械零件设计计算准则与失效形式有哪些？

答：根据用途不同，平键分为普通平键、薄型平键、导向平键和滑键四种。其中普通平键和薄型平键用于静连接。导向平键和滑键用于动连接。

答：有圆头（ A 型）、平头（ B型）及单圆头（ C 型）三种。

圆头（ A 型）：用指状铣刀加工，固定良好，轴槽应力集中大；

平头（ B型）：用盘铣刀加工，轴的应力集中小；

单圆头（ C 型）：用于轴端。

答：静连接常为较弱零件工作面的压溃、键的剪断；

动连接常为较弱零件工作面的磨损。

答：主要有矩形花键和渐开线花键。

矩形花键:内径定心，定心精度高，定心稳定性好。应用广泛受力较均匀，应力集中小，承载能力大；

渐开线花键:齿形定心，当齿受载时，齿上的径向力能自动定心，定心好于矩形花键，有利于各齿均载，应用广泛，优先采用。

与平键相比，花键联接有以下特点：

对中性好，导向性好，精度高；

需专门设备和工具。成本高。

答：定位销——主要用于固定零件间相对位置，常用作组

合加工和装配时的主要辅助零件。对角布置。

连接销——主要用于零件间的联接或锁定，可传递不大的载荷。

安全销——主要用于安全保护装置中的过载剪断元件 。

答：过盈连接：结构简单、对中性好、承载能力高，不需要附加其他零件，可实现轴毂间的轴向和周向固定。

型面连接：没有应力集中源，对中性好，承载能力强，装拆方便，但加工不方便，需用专用设备，应用较少。另外成形面还有方形、六边形及切边圆形等，但对中性较差。

胀紧连接：可传递较大扭矩和轴向力，无应力集中，对中性好，但加工要求较高，应用受限制。

1

（10分）

V带传动传递效率P=7.5KW，带速v=10m/s，紧边拉力是松边拉力的两倍，即F1=2F2，试求紧边拉力F1、有效拉力Fξ和初拉力F0。

解题要点：带传动能传递的功率P＝Fv。依题意，dd1=dd4，dd2=dd3，传动中心距a相等，因而两传动装置的最小包角amin相等；已知带轮材料、带的材料、尺寸及张紧力均相同，故这两传动装置的摩擦系数m及初拉力F0均相同，因此它们所能传递的最大有效拉力相同。又因两传动装置的主动轮的转速n相等，而b图中主动带轮的基准直径dd3大于a图中主动带轮直径dd1，即b图的带速大于a图的带速，所以b图传动装置所传递的功率大。

3

（10分）

V带传动的n1=1450r/min，带与带轮的当量摩擦系数fv=0.51，包角α1=180°，初拉力F0=360N。试问：（1）该传动所能传递的最大有效拉力为多少？（2）若dd1=100mm，其传递的最大转矩为多少？（3）若传动效率为0.95，弹性滑动忽略不计，从动轮输出效率为多少

在设计带传动时，为什么要限制小带轮的最小直径d1？

当皮带绕在带轮上时，会产生弯曲应力。带轮直径越小，弯曲应力越大。为因避免弯曲应力过大降低带传动的寿命，应限制小带轮的最小直径d1。

带传动中的弹性滑动是如何发生的？打滑又是如何发生的？两者有何区别？对带传动各产生什么影响？打滑首先发生在哪个带轮上？为什么？

在带传动中，由于松边和紧边的拉力不同，产生的弹性变形也不同。当皮带从紧边转到松边和从松边转到紧边时，因带的弹性变形量发生改变而导致皮带与带轮间产生的相对滑动被称为弹性滑动。

当带的有效拉力超过极限拉力即Fe>Fec时，带与带轮间将发生显著的相对滑动，即打滑。打滑首先发生在小带轮上，因为小带轮的包角α小于大带轮的包角，故它的极限拉力也较小，承载能力低，所以先打滑。

两者的区别在于弹性滑动是必然存在的，导致传动比不恒定，但带传动能正常工作。打滑是载荷超过承载能力之后的失效形式，应尽量避免。

10

一链式运输机驱动装置采用套筒滚子链传动，链节距p=25.4mm，主动链轮齿数z1=17，从动链轮齿数z2=69，主动链轮转速n1=960r/min，试求：

1）．链条的平均速度V；

2）．链条的最大速度Vmax和最小速度Vmin；

3）．平均传动比i。

（10分）

答: （1）根据摩擦副磨损的类型、正确选择摩擦副材料；

（2）选用合适的润滑剂和润滑方法；

（3）采用表面耐磨处理，提高零件的加工精度和表面质量；

(4)在结构设计中考虑耐磨问题；

（5）改善机器的工作条件，正确使用和维护机器；

答：粘附磨损、磨粒磨损、疲劳磨损、冲蚀磨损和腐蚀磨损。

答：流体动力润滑、弹性流体动力润滑及流体静力润滑。答：在绝大多数情况下，摩擦是有害的，摩擦引起零件的磨损，使得零件提前报废。因此，在实际工作中要尽量减小摩擦，降低磨损。但是摩擦也有其有利的一面。如：带传动和制动器都是利用摩擦来工作的。

答：优点：

1）寿命长、宜于高速；

2）油膜能缓冲吸振，耐冲击、承载能力大；

3）回转精度高，运转平稳无噪声

4）结构简单,装拆方便，成本低廉。

缺点：不完全液体润滑轴承摩擦损失大，磨损严重；液体动压润滑轴承的摩擦损失虽与滚动轴承差不多，但当启动停车，转速和载荷经常变化是，难于保持液体润滑，且设计、制造、润滑和维护要求较高。

答：验算平均强度p是为防止轴颈与轴瓦间的润滑油被挤出而发生过度磨损。

验算pv值是为了防止轴承因温度升高过热，导致润滑不良或失效发生胶合。

验算速度v是为防止滑动速度过高而加速磨损．

失效形式：不完全油膜滑动轴承的失效形式是轴瓦的过度磨损和胶合。

设计准则：维持边界润滑状态、边界油膜不遭到破裂为计算准则。

（10分）

调心球轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、深沟球轴承、角接触球轴承、推力圆柱滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承等

按一组轴承中10％的轴承发生点蚀失效，而90％的轴承不发生点蚀失效前轴承内外圈的相对转数（以10e6为单位）或工作小时数作为轴承的寿命，并把这个寿命叫做基本额定寿命。

滚动轴承基本额定动载荷，就是使轴承的基本额定寿命恰好为10e6转时，轴承所能承受的载荷。

滚动轴承的寿命是指轴承中任意元件发生失效前的总转数，或在一定转速下的工作小时数；

滚动轴承的基本额定寿命是指同一型号、同一批次的轴承，在相同的条件下，其中10%的轴承发生失效时的总转数，或在一定转速下的工作小时数。

使轴承的基本额定寿命恰好为一百万转时，轴承所能承受的载荷值，称为轴承的基本额定动载荷，用C表示。对向心轴承，指的是纯径向载荷，用Cr表示；对推力轴承，指的是纯轴向载荷，用Ca表示。

滚动轴承若同时承受径向和轴向联合载荷，为了计算轴承寿命时在相同条件下比较，在进行寿命计算时，必须把实际载荷转换为与确定基本额定动载荷的载荷条件相一致的当量动载荷，用P表示。

1）两端固定，适用于轴较短、工作中稳定变化不大的场合；

2）一端固定、一端游动，适用于轴较长、工作中温度变化较大的场合；

3）两端游动，适用于要求能左右双向游动的轴。

答：1）疲劳点蚀  2)磨粒磨损  3）塑性变形  4）烧伤

6205： 6表示深沟球轴承；2为尺寸系列代号，已略去宽度系列代号0，故2仅为直径系列代号；16表示轴承内径d=05x5mm=25mm；。

N308/P4：N表示圆柱滚子轴承，08表示轴承内径d=08x5mm=40mm；/P4表示公差等级4级。

30307：3表示圆锥滚子轴承；03为尺寸系列表示，其中0为宽度系列代号，3为直径系列代号；07表示轴承内径d=7x5mm=35mm；

7208AC/P5：7表示角接触球轴承；2为尺寸系列表示，已略去宽度系列代号0，故2仅为直径系列代号；08表示轴承内径d=08x5mm=40mm；AC表示轴承接触角α=25°；/P5表示轴承的公差等级为5级

预紧的目的是：

增加轴承的刚度；使旋转轴在轴向和径向正确定位，提高轴的旋转精度；降低轴的振动和噪声；减小由于惯性力矩所引起的滚动体相对于内外圈滚道的滑动；补偿因磨损造成的轴承内部游隙的变化；延长轴承的使用寿命。

预紧的方法：

1）两轴承的内圈或外圈之间放置垫片来预紧，预紧力的大小由垫片的厚度来控制；

2）通过磨窄一对轴承的外圈或内圈来预紧，预紧力的大小通过轴承内外圈的磨削量来控制；

3）通过在一对轴承的内外圈间装入长度不等的套筒来进行预紧，预紧力的大小由两套筒的长度差来控制；

4）通过弹簧预紧，该方法的预紧力较稳定。

答：

功用：1）支撑回转类零件；2）传递运动和动力

根据工作时承受载荷情况不同，轴可以分为转轴、传动轴和心轴。其中转轴既承受转矩又承受弯矩；心轴只承受弯矩，分为固定心轴和转动心轴；传动轴只承受转矩。

自行车的前轴和后轴是心轴（转动心轴），而中轴是转轴，既承受弯矩，又承受转矩作用。