电机与拖动基础（第四版）复习资料

一.填空题

1、为了使直流电机正、负电刷间的感应电动势最大，只考虑励磁磁场时，电刷应放置在  几何中心线                 。

2、他励直流电动机铭牌上的额定功率是  输出功率                。

3、变压器等效电路中，反映变压器主磁通影响的电路参数是   励磁电抗Xm        反映一次、二次绕组漏磁通影响的电路参数是一次漏抗X1和 二次漏抗X2 。

4、变压器结构的最主要的部分为   铁芯        和     绕组           。

5、电机的电磁功率是指机械功率与电功率相互转换的那一部分功率，所以电

磁功率PM的表达式既可以用电量 EaIa       来表示，也可用机械量来表示

TΩ    。

6、变压器负载运行时，二次侧端电压不仅与本身的短路参数有关，而且还与

负载的大小	   和    性质     有关。

7、直流电动机起动和停止时，励磁回路电源和电枢回路电源起动顺序和停止顺序分别为：先励磁后电枢 ， 先电枢后励磁             。

8、直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是     交流电             。

9、直流电机的励磁方式有 他励   、 并励   、串励  、 复励 这四种类型。

10、直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速  上升         ，而在电枢回路中增加调节电阻，可使转速  下降  。

11、直流电机单叠绕组的支路数等于 极对数    ，单波绕组的支路对数等于  1    。

12、三相变压器Dyn11 绕组接线表示一次绕组接成  三角形连接组别         。

13、变压器的空载实验可以求出变压器的 励磁参数      、 变比    、 空载损耗      。

变式：变压器的短路实验可以求出变压器的_变比_______,__空载损耗________,__短路参数_________

14、变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是  自耦变压器         。

15、一台6极三相异步电动机接于50Hz的三相对称电源上，其s=0.05，则此时转子转速为  950      r/min，定子旋转磁动势相对于转子的转速为50        r/min。

16、一个三相对称交流绕组，2p=2，通入f=50Hz的对称交流电流，其合成磁动势为   旋转        磁动势，该磁动势的转速为 3000          r/min。

17、绕线式三相异步电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流  降低          ，起动转矩  增大       。

18、三相异步电动机定子绕组接法为   Δ接法        ，才有可能采用Y-Δ启动。

19、电压互感器用在高压系统中，其作用是测 高电压     ，其二次侧不允许 短路       。电流互感器用在高压系统中，其作用是测 大电流      ，其二次侧不允许 开路       。

二.选择题

直流电机

1、直流发电机主磁极磁通产生感应电动势存在于（A）中。

（A）电枢绕组           （B）励磁绕组       （C）电枢绕组和励磁绕组

2、直流发电机电刷在几何中线上，如果磁路不饱和，这时电械反应是（C）

（A）去磁               （B）助磁           （C）不去磁也不助磁

3、如果并励直流发电机的转速上升20%，则空载时发电机的端电压U0升高（B）。（A）20%                （B）大于20%         （C）小于20%

他励直流电动机的运行

1、他励直流电动机的人为特性与固有特性相比，其理想空载转速和斜率均发生了变化，那么这条人为特性一定是：（C）

（A）串电阻的人为特性  （B）降压的人为特性    （C）弱磁的人为特性

2、直流电动机采用降低电源电压的方法起动，其目的是：（B）

（A）为了使起动过程平稳  （B）为了减小起动电流  （C）为了减小起动转矩  3、当电动机的电枢回路铜损耗比电磁功率或轴机械功率都大时，这时电动机处于：（B）

（A）能耗制动状态     （B）反接制动状态    （C）回馈制动状态

4、他励直流电动机拖动恒转矩负载进行串电阻调速，设调速前、后的电枢电流分别为I1和I2，那么：（B）

（A）I1<I2           （B）I1=I2        (C)I1>I2

变压器

1、变压器空载电流小的原因是：(C)

A.一次绕组匝数多，电阻很大              B.一次绕组的漏抗很大

C.变压器的励磁阻抗很大                  D.变压器铁心的电阻很大

2、变压器空载损耗： (D)

A.全部为铜损耗     B.全部为铁损耗    C.主要为铜损耗   D.主要为铁损耗

3、一台变压器原边接在额定电压的电源上，当副边带纯电组负载时，则从原边输入的功率： （C）

A.只包含有功功率                     B.只包含无功功率

C.既有有功功率，又有无功功率         D.为零

4、变压器中，不考虑漏阻抗压降和饱和的影响，若原边电压不变，铁心不变，而将匝数增加，则励磁电流：(B)

A.增加       B.减少        C.不变        D.基本不变

5、一台变压器在（   C   ）时效率最高

A.β=1       B.P0/PS=常数    C.PCu=PFe      D.S=SN

异步电动机

1、三相异步电动机带恒转矩负载运行，如果电源电压下降，当电动机稳定运行后，此时电动机的电磁转矩：（A）

A.下降         B.增大          C.不变            D.不定

2、三相异步电动机的空载电流比同容量变压器大的原因：(C)

A.异步电动机是旋转的             B.异步电动机的损耗大

C.异步电动机有气隙                D.异步电动机有漏抗

3、三相异步电动机空载时，气隙磁通的大小主要取决于：(A)

A.电源电压    B.气隙大小   C.定、转子铁心材质     D.定子绕组的漏阻抗

4、三相异步电动机能画出像变压器那样的等效电路是由于：(B)

A.它们的定子或原边电流都滞后于电源电压

B.气隙磁场在定、转子或主磁通在原、副边都感应电动势

C.它们都有主磁通和漏磁通

D.它们都由电网取得励磁电流

5、三相异步电动机在运行中，把定子两相反接，则转子的转速会：(B)

A.升高                      B.下降一直到停转

C.下降至零后再反向旋转       D.下降到某一稳定转速

三.简答题

1.直流电动机的主磁路包括哪五段？

答：定子，转子之间的气隙；电枢齿；电枢磁轭；主磁极；定子磁轭

2.变压器折算的目的和原则

答：目的：将变比为k的变压器等效成变比为1的变压器，从而可以把一次、二次两个分离的电路画在一起。

原则：保持折算前、后二次绕组产生的电磁作用不变。

3.异步电动机“异步”的含义是什么？

答：异步是指三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速，即不同步。

4.如何改变他励直流电动机空载时的转向？

答：改变电枢电压方向或励磁电压方向

5.自耦变压器的绕组容量为什么小于额定容量？

答：变压器运行时一，二次侧有电路直接连接，有一部分容量直接从一次侧传到二次侧，没有经过一，二次绕组的电磁感应作用传递。

四．计算题

1.一台他励直流电动机：PN，UN，IN，nN，Ra，PFe，Pad。试求额定状态下：

（1）输入功率P1和效率；

（2）电枢铜损耗、电磁功率和机械损耗；

（3）电磁转矩和输出转矩。

2.一台他励直流电动机：PN，UN，nN，Ra，忽略电枢反应。试问：

（1）U=UN，条件下，电枢电流Ia时转速是多少？

（2）U=UN，条件下，负载转矩为0.8TN，转速为（-800）r/min，电枢回路应串入多大电阻？

3.习题3.4

4.习题3.7

5.例题5.5

6.习题7.4、 7.5

五．画图题

连接组别：（a）Y,d5

(b)Y,d9